# RACE RL 進度報告逐頁講稿

2026 年 10 月 17 日

本次報告說明 CNN 資料如何在晶粒內外移動，以及單一 RL 如何聯合調整切分與配置。目前已建立分析式硬體環境並串接訓練流程，接下來需要分別驗證成本模型的可信度，以及策略是否在相同探索預算下帶來改善。

## 使用方式

主講稿約 20 至 30 分鐘，依指圖與停頓速度調整。每頁先讀主講稿，教授追問時再使用後面的備答。講稿頁碼與投影片頁碼分開標示，標題中的「第幾頁」一律指投影片。

## 報告前核對

1　封面下方寫的是 RapidChiplet 論文題名，正文第 2 至 7 頁介紹 RACE-RL。報告前請確認此次題目，避免把既有工具名稱當成自己的研究名稱。

2　第 2 頁部分技術點超出投影片下緣，宜先移回可見範圍。第 8 頁只有背景，可略過，或停留在第 7 頁做口頭收尾。

3　各頁的「主講稿」可連續口述。「教授追問備答」供被問到時補充。公式中的數值例子均為說明用途，沒有代表此次訓練的量測結果。

## 報告主線

第 2 頁定義研究方法。第 3 至 6 頁用硬體路徑、有限容量與具體數字解釋資料移動。第 7 頁說明 reward 與策略更新。第 8 頁可略過或作為口頭收尾。

# 第 1 頁　專題報告封面

指圖順序　先說明研究題目，再交代這次報告要回答的問題。

## 主講稿

教授好，今天我主要報告 RACE-RL 的硬體模型和搜尋方法。這次要回答的是：當一個 CNN 被分到多顆 chiplet 上執行時，怎麼選擇切分大小和資料配置，才有機會降低傳輸成本，並滿足使用者給定的功耗、延遲與面積限制。

前一階段的問題是硬體描述太抽象，無法清楚說明每筆資料從哪一層記憶體讀取、搬到哪裡，以及中間會不會重複搬移。因此這次先固定一套有公開配置可參照的運算晶粒，再把晶粒內記憶體和跨晶粒路徑定義清楚，讓後面的 action 可以對應到可計數的運算與資料傳輸。

目前的進度是分析式環境與單一 RL 流程已經串接。今天會先交代架構與模型假設，再用權重重用和切 tile 的例子說明評估器到底在算什麼。最後說明策略如何使用環境回報更新，以及後續還要如何驗證研究效果。

核對來源　投影片第 1 頁；S1、S2

## 教授追問備答

這次是介紹 RapidChiplet 論文，還是報告 RACE-RL？

這份正文第 2 至 7 頁是 RACE-RL 的方法報告。RapidChiplet 是另一套既有工具，不能把封面論文名稱當成 RACE-RL 的技術貢獻。新版 CNN 環境的記憶體存取、微程式與瓶頸時間由本專案模型計算，也不能僅憑封面就說 PPA 已由 RapidChiplet 驗證。

# 第 2 頁　RACE RL 研究架構與技術點

指圖順序　左側 State → 中間 Encoder 與 Actor → Complete Action → 右側 Environment，最後沿上、下兩條回路說明 reward 與 next state。

## 主講稿

這張圖從左到右是一個完整的決策循環。左邊的 state 同時描述 CNN 算子相依、硬體與記憶體節點，以及目前算子放在哪顆晶粒、資料經過哪些連線。原因是同一個 tile 大小，放在不同位置可能有不同的 DRAM 與 mesh 成本，所以狀態不能只放一個總功耗或總延遲。

中間的 Relational Encoder 把不同關係轉成可供策略使用的向量。例如算子 A 產生資料給 B，而這筆資料經過某條 mesh link，環境就把那條 link 的流量關聯回這對算子。Encoder 對不同關係做訊息轉換與加總，Actor 再根據這些表示選擇動作。這裡的 attribution 是資料流與連線的對應，還沒有證明它是因果歸因或已找出真正瓶頸。

右邊的 Complete Action 代表一套完整可執行的 CNN 配置。一次動作可以選擇 1 到 16 顆 chiplet，並修改最多兩個有相依關係的實作算子，決定它們的 tile profile、起始位置、分散方式，以及 activation 和權重是否保留在 GB。其餘算子沿用目前配置；縮小 mesh 時，消失的 target 會依固定 modulo 規則重映射，因此每一步都有完整方案可以送進環境。

聯合修改的動機是，一個改動的效益可能要另一個改動配合才看得出來。例如只移動 producer 可能增加傳輸，但同時調整 consumer 的位置與駐留方式，整體成本可能改善。這是要驗證的研究假說，實際好壞仍由整套設計的環境評估決定。

環境收到完整 action 後，才計算資料流、容量、時間與 PPA，再回傳 reward 和新狀態。action 組合的中間不測候選 PPA。使用者的三項 PPA 上限與偏好一起進入任務狀態，評分先區分是否全部達標，再依偏好比較。圖中的 REINFORCE 是更新同一個策略的方法；研究重點是狀態關係與聯合動作的設計，效果需要在相同探索預算下做對照。

核對來源　投影片第 2 頁；S2、S4、S5、S7

# 第 2 頁　教授追問備答

Encoder 裡面實際做什麼？

目前算子與硬體特徵先經線性層和 tanh，預設隱藏寬度是 32。接著彙整算子相依、硬體連接、記憶體埠與 placement 訊息；dependency-link 關係再把 link 特徵傳回相關算子。算子與硬體向量做平均彙整，和全域資料、PPA 任務一起形成 Actor 的輸入。它是目前的一層關聯訊息彙整，不能宣稱已完成深層因果推理。

聯合修改是不是在裡面再跑另一個 RL？

只有一個共享 Encoder、一個 joint Actor 和一個 optimizer。Actor 選顆數與 anchor，再為 scope 內算子抽樣欄位，將各欄位機率組成同一 action 的聯合機率。scope 上限預設 2，範圍由相依圖的固定規則取得，不是另一個學習器。欄位組好後，只有一次環境入口。

PPA 的偏好怎麼影響分數？

三項指標先除以使用者各自的限制，得到無因次比例，再加權。平均偏好各為 1/3；偏重某項時是 0.6、0.2、0.2，也可自訂。任何全部達標的方案都優先於超標方案。效能目前用單次推論延遲表示，越低越好。這裡沒有把 EDP 加進目標。

核對來源　投影片第 2 頁；S2、S4、S5、S7

# 第 3 頁　系統架構

指圖順序　先指 DRAM 與 c0 的唯一外部入口，再示範到 c3 的兩跳路徑，最後說明 GB peer transfer。

## 主講稿

這張圖先把晶粒外的資料路徑固定下來。左邊只有一個共享的外部 DRAM 通道，接在 c0。c0 本身也是運算晶粒，所以它同時負責自己的運算，並作為其他晶粒存取 DRAM 的入口。圖中的四顆只是示意，實際由 RL 在 1 到 16 顆中選擇，互連方式固定為矩形 mesh。

例如資料要從 DRAM 送到 c3，會先進 c0，再按照 XY routing 經過 c1 到 c3。若 payload 是 B bytes、經過兩跳，mesh 的計帳就是 2B byte-hops。每一段連線都會占用頻寬，來源與目的的記憶體讀寫也另外計算，不能只計最後收到的資料量。

如果前一層的 activation 已保留在 c1 的 GB，而下一層在 c3 使用，就可以走 GB peer transfer。這時資料仍然要經過 c1 到 c3 的 mesh，並支付兩端 GB 的讀寫成本，但不必先寫回 DRAM 再重新讀取。是否能保留，要看 GB 的可用容量和這個 tensor 的生命週期。

這也解釋了為什麼多放 chiplet 不一定比較快。更多晶粒增加運算資源，但外部 DRAM 通道沒有跟著增加；資料也可能走更多 hops。若瓶頸在共享 DRAM 或某條 link，增加 PE 仍然可能等資料，同時還增加晶粒面積和靜態功耗。因此顆數必須和切分及 mapping 一起評估。

目前這些時間是分析式估計。每層會比較各晶粒服務時間、共享 DRAM 服務時間和各方向 link 的服務時間，以其中最大值形成該層的瓶頸估計，再依序加總各層。這個公式尚未對照完整 RTL 排程，不能把它當成精確週期模擬或有保證的延遲上界。

核對來源　投影片第 3 頁；S2、S3、S6、S8

# 第 3 頁　教授追問備答

DRAM 和 mesh 的頻寬設定是多少？

目前情境中，DRAM 通道和每條 mesh link 都是 16 bytes/cycle；DRAM 每筆 transaction 的首次回應假設為 20 cycles，mesh 每 hop 假設 2 cycles。若載入 500 MHz 的估計成本檔，16 bytes/cycle 對應 8 GB/s 的 payload 速率。這些是明列的研究假設，沒有代表某顆實際 DRAM 或已實作的 PHY。

這和記憶體 chiplet 有什麼不同？

目前沒有獨立的記憶體 chiplet，也沒有在每顆晶粒裡放 DRAM。晶粒裡是 SRAM 與 RF，外部只有一個共享 DRAM。此模型刻意固定一個外部入口來研究資料配置代價；它不代表所有商用加速器都採單一入口。多控制器或 HBM 配置會改變瓶頸，應另外建立情境再比較。

PPA 到底如何從這些路徑算出來？

模型先取得 padded MAC 數、向量操作數、各層記憶體端點讀寫 bytes、DRAM payload 和 mesh byte-hops，再乘上各自能耗係數。另加靜態功耗乘執行時間。延遲由 cycles 除時脈得到，平均功耗為總能量除延遲。面積是所有運算晶粒面積總和，含晶粒內 GB/LB/RF/ACC、PE、vector、DMA/router/PHY，排除外部 DRAM 與封裝。

核對來源　投影片第 3 頁；S2、S3、S6、S8

# 第 4 頁　晶粒內的記憶體階層

指圖順序　沿 DRAM、GB、LB、RF、PE 說明操作數路徑，再分別指向 ACC 與 FP32 Vector 支路。

## 主講稿

這一頁把單顆運算晶粒展開。卷積的操作數沿著 DRAM、GB、LB、RF 到 PE 移動。這些層級的用途不同：GB 放較大的工作集合，LB 準備接下來的 panel，RF 則放 PE 當下要用的操作數和小區塊部分和。加入這些層級之後，才可以區分一次 MAC 周圍到底發生了多少次搬移。

GB 一共 256 KiB，分成四個 64 KiB bank。目前 bank 0 保留 activation，bank 1 做輸入打包與輸出暫存，bank 2 和 3 放權重。所以 256 KiB 不是全部都能拿來留 activation。當前保留的 tensor 加上本層輸出，如果超過分配的 activation 空間，環境會回報容量失敗，不會自動假設有更多空間。

LB 一共 20 KiB，由 A 和 B 各兩個 4 KiB slot，加上一個 4 KiB 輸出 buffer 組成。RF 則是 A 256 bytes、B 256 bytes 和部分和 1024 bytes，合計 1536 bytes，也就是 1.5 KiB。這對應 16 乘 16 的 INT8 操作數，以及 16 乘 16 的 INT32 部分和。

下方 ACC 是獨立的 64 KiB SRAM，用來保存跨 K 分塊的部分和。RF 的小型部分和空間和這個 SRAM ACC 是兩個不同儲存層級，因此 RF 到 LB、LB 到 ACC 的搬移都要計帳。右下的 FP32 vector 則處理輸入打包與 bias、BN、Add、pooling、activation 和重新量化等工作，避免把整個 CNN 都假裝只靠 INT8 MAC 就能完成。

其中 16 乘 16 陣列、256 KiB scratchpad 和 64 KiB ACC 的參數參照固定版本的 Gemmini 公開配置。LB、RF 的組織、這個向量單元與跨晶粒 mesh 是本研究的擴充模型。目前並沒有對應完整 RTL，因此只能說有公開配置作為基礎，不能說整張圖就是 Gemmini 官方硬體或已完成實體校準。

核對來源　投影片第 4 頁；S2、S3、S6、S9

# 第 4 頁　教授追問備答

為什麼 RF 有部分和，還需要 ACC？

RF psum 只有 16×16×4＝1024 bytes，對應當下的 microtile。當完整內積的 K 還沒算完，或要切換到另一個 microtile，就透過 LB 把部分和存進較大的 ACC，之後再取回繼續累加。兩者容量和存取代價不同。ACC 的 64 KiB 不能當成額外的 activation cache。

雙 buffer 是否代表搬移和計算一定完全重疊？

A/B 各有兩個 slot 是目前容量模型的組織，不能由此直接推論搬移延遲都被隱藏。每個 slot 和端點有埠頻寬限制，模型會計入相關服務成本。完整 pipeline、bank conflict 和重疊程度還需要與匹配 RTL 的 port trace 核對，目前沒有逐週期可行排程的保證。

使用 INT8 後，CNN 的正確率有沒有驗證？

目前使用固定種子的隨機權重與輸入，明確做 per-tensor INT8 量化，Conv/Linear 用 INT32 累加，其他指定算子走 FP32 路徑，再與參照執行比對形狀和數值。這能檢查資料路徑與計算語意，但沒有證明 ImageNet 準確率。正式準確率結論需要 pretrained 模型，以及代表性的校準與驗證資料集。

核對來源　投影片第 4 頁；S2、S3、S6、S9

# 第 5 頁　權重重用與傳輸壓力

指圖順序　先指 W 留在 RF，再指不同 A 區塊進入 PE，最後說明 Y 是各區塊的輸出。

## 主講稿

這一頁用矩陣乘法說明權重重用。卷積可以看成 A 乘 B：A 是不同輸出位置所需要的輸入資料，B 是權重，結果是輸出。當我們固定一個權重區塊 B，讓不同的 A 區塊依序進入 PE，就能用同一份 B 計算多個輸出位置。

圖中把多個 A 和 Y 排在一起，是在表示處理順序，不是 A1 產生 A2，或 Y1 必須餵給 Y2。W 到 RF 的箭頭也省略了 GB 和 LB，中間的搬移仍然存在。更精確地說，目前微程式用 32 個 M 位置為一組，讓兩個 M16 microtile 共享一次 RF 的 B 載入。圖上畫三個 A 是概念示意，不能當成目前固定的重用次數。

舉一個符合目前微程式的例子，B 是 16 乘 16 的 INT8，大小 256 bytes。兩個 16 乘 16 的 A 分別和 B 相乘，如果各自載入 B，要搬 512 bytes；若共享這次 preload，進 RF 的 B 只需搬 256 bytes，少了 256 bytes。兩次矩陣乘法仍然是 8192 次 MAC，減少的是權重搬移，不是數學運算量。

這裡還要區分重用發生在哪一層。RF 重用能減少 LB 到 RF 的權重搬移，GB 保留權重才可能進一步減少從 DRAM 取權重的次數。不能看到 RF 少搬 256 bytes，就直接說 DRAM 也少 256 bytes。每個層級都要依自己的生命週期和替換規則計數。

所以 tile 的目標不是一律切大或切小。較大的工作區塊可能攤平載入成本，但也需要更多 buffer，還可能改變晶粒間傳輸。RL 選擇的是 profile 和駐留方式，環境則用固定微程式計算實際會增加或減少哪些存取，最後才判斷整體 PPA。

核對來源　投影片第 5 頁；S2、S6、S8

# 第 5 頁　教授追問備答

權重留在 RF，就完全沒有權重讀取能量了嗎？

仍然有。preload 是把權重搬進 RF，之後 MAC 每次使用權重，仍會產生 RF 操作數讀取。範例只減少重複的 LB→RF 載入，不是刪除所有 RF 存取。成本模型把 MAC 的純算術能量和 RF 端點讀寫分開，避免重複包含或漏算。

權重是否可以一直留在 GB？

目前每顆只保留一個 N-block 的權重，切換 block 時會替換，不是把整個 CNN 的所有權重永久存在片上。是否保留由 action 決定，仍要遵守 GB 配置與容量。這個有限 cache 規則會影響不同 M、N 處理順序的搬移量。

這種重用已經是 RL 學出來的嗎？

微程式內兩個 M16 共享 B 是固定執行規則，沒有另外用 RL 搜尋任意 loop order。RL 學習的是哪個 profile、位置與駐留選擇，在目前硬體及微程式下比較有利。若要主張 RL 發現新的 dataflow，還需要把那些 dataflow 選項明確加入 action space 並做對照。

核對來源　投影片第 5 頁；S2、S6、S8

# 第 6 頁　H W 與輸出通道切分

指圖順序　左圖先定義三個輸出維度，再數出右圖的 8 個 tiles，接著用 3×3 卷積說明輸入 halo。

## 主講稿

這裡切的是卷積輸出 tensor。H 和 W 是輸出的高與寬，Cout 是輸出通道數。圖中的輸出大小是 16 乘 16 乘 32，如果每個 tile 是 8 乘 8 乘 16，就會在三個方向各切成兩份，總共得到 2 乘 2 乘 2，也就是 8 個輸出 tiles。每個輸出元素只屬於其中一個 tile。

一個 tile 有 1024 個輸出元素，若看重新量化後的 INT8 是 1 KiB。若看 INT32 累加值則是 4 KiB，但不代表把整個 tile 一次放進 RF；實際還要拆成 16 乘 16 的 microtiles 逐塊處理。輸出 tile 和 PE microtile 是不同層級的區塊。

輸出切得不重疊，不代表輸入也沒有重疊。假設卷積是 3 乘 3、stride 1、dilation 1，一個 8 乘 8 的輸出區塊需要對應 10 乘 10 的輸入範圍。相鄰輸出 tiles 的輸入邊界會重疊，這就是 halo。如果它們放在不同晶粒，這些輸入可能需要分別從 DRAM 或 peer GB 取得。

切 Cout 也有另一種代價。一般卷積的每個輸出通道仍然需要對應的所有輸入通道，所以把 32 個 Cout 切成兩組，不是把 Cin 也各分一半。兩組輸出可能需要同一份 activation，而權重則不同。這就是 spatial 切分與 channel 切分對傳輸和重用產生不同影響的原因。

還有一個 K 是內積的累加長度，等於每組的輸入通道數乘 kernel 高和寬。K blocking 只是把晶粒內的累加與搬移分段，和輸出 ownership 不同，目前沒有把 K 拆到多顆晶粒再做跨晶粒 reduction。現在 RL 從四組固定的 H、W、Cout、K profiles 選擇，再搭配 single 或 round-robin 的 placement，所以是明確但有限的探索空間。

核對來源　投影片第 6 頁；S2、S5、S6

# 第 6 頁　教授追問備答

可以給我一個包含 halo 的具體流量例子嗎？

以無 padding 的 3×3、stride 1 卷積為例，輸入 18×18×16，產生 16×16×32 輸出。輸入 INT8 的唯一資料量是 5184 bytes。四個 8×8 空間區塊若完全獨立抓資料，各需要 10×10×16＝1600 bytes，合計 6400 bytes。若兩組 Cout tiles 也完全不共享，總抓取量會變成 12800 bytes。這是無重用的說明例；實際 DRAM/GB/mesh 多少由駐留與 ownership 決定，不能把 12800 直接當成實測 DRAM bytes。

K 分塊具體怎麼算？

若 Cin＝16、kernel＝3×3，一個輸出元素的內積長度 K＝144。K16 分成 9 段，K32 分成 5 段，K64 分成 3 段，最後一段取有效範圍。底層仍由 K16 微程式處理，較大的 K profile 主要改變 panel 與指令分組，不會把 16×16 陣列變成更大的陣列。部分和依固定路徑保存到 ACC，沒有跨晶粒的 K reduction。

目前是不是已能任意搜尋所有切法？

尚未。四個 profiles 是 (8,8,16,16)、(8,16,32,32)、(16,8,32,32)、(16,16,64,64)，四個維度隨 profile 綁定，不能獨立任意組合。形狀尾端依有效範圍裁切，位置是指定起點的 single 或 round-robin，沒有任意逐 tile 配置、任意 loop permutation、跨層融合或任意硬體尺寸搜尋。Grouped/depthwise 的 Cin 和 Cout 也要按群組語意處理，不能直接套一般卷積的資料需求。

核對來源　投影片第 6 頁；S2、S5、S6

# 第 7 頁　Episode 與策略更新時機

指圖順序　上方每組 Action/Feedback 是一次環境互動，往下箭頭才是回合末的參數更新，最後回到 Next episode。

## 主講稿

這一頁要分開兩種更新。上面每一步更新的是設計狀態：Agent 讀取目前 observation 和上一個實際 reward，提出一套完整 action，環境執行並評估後，回傳新 observation、reward，以及回合是否結束。Feedback 是這整個回覆，reward 只是其中一個數字。

目前一個 Episode 最多 64 次完整互動，不是一次 action 在裡面再評估 64 個候選。相同的完整設計可以使用該回合已計算的快取，但仍算一次 action 和一次回饋。回合中策略參數固定，輸入狀態持續改變，加上動作抽樣，所以仍然可以提出不同方案。

目前 reward 是根據這個回合已評估設計的最佳分數是否改善。先把 PPA 依使用者限制與偏好轉成越低越好的 J，再記錄最佳值 B。每一步的 reward 是 ln(舊 B 除以新 B)。找到新最佳值會得到正回報，沒有改善通常是 0，不是每個較差 action 都得到負分。

回合結束後，才做下面這個 REINFORCE update。程式保存每一步的 observation、所選 action 和 reward，對每一步加總從當下到回合結束的 reward，得到 reward-to-go。再用這些回報去加權當時所選 action 的對數機率，透過反向傳播和 Adam 更新同一個 Encoder 與 Actor。這些回報都來自已完成的環境互動，不需要在提出 action 前預估候選 PPA。

所以這裡只有一個 RL。上方是同一策略和環境互動，下方是這個策略的學習規則。下一個 Episode 會重新設定起始設計與回合快取，但保留剛學到的網路參數，整次搜尋也另外保存跨回合找到的最佳設計。

目前每模型預設最多 60 個訓練 Episode。GUI 可提前停止，終端完整實驗預設不提前停止。60 回合和每回合 64 次互動都是預算設定，沒有保證收斂。要證明策略學到了東西，仍要用相同預算的凍結策略前後測，以及和隨機搜尋等方法比較，不能只看搜尋最佳值隨時間下降。

# 第 7 頁　教授追問備答

REINFORCE 到底用什麼公式更新？

目前 gamma＝1，所以 G_t＝r_t＋r_(t+1)＋…＋r_(T−1)。Loss 是 L＝−Σ_t G_t log πθ(a_t|o_t)。對完整 action 的 log probability 計算梯度，使用 Adam 最小化 loss，更新共享 Encoder 與 Actor。θ 是 RL 網路參數，不是 ResNet 等 CNN 的分類權重。learning rate＝3e−4，gradient norm clip＝0.5，entropy coefficient＝0。梯度裁切是數值處理，和 PPO 的策略裁切不同；此實作沒有 Critic。

後面的 reward 為什麼也會影響前面的 action？

假設回合中已取得最佳 J＝0.30，後面剩三步，分別得到 J＝0.27、0.288、0.24，則 r1≈0.10536、r2＝0、r3≈0.11778，因第二步沒有打破最佳值。對應 G1≈0.22314、G2≈0.11778、G3≈0.11778。第二步雖然本身沒有進步，仍因後面找到更好結果而得到未來回報的學習權重。這是序列信用分配，不代表已精確判定每個動作的因果貢獻。

Reward 只有進步才給，會不會很難學？

有這個風險。首次有效 action 由未測最佳 sentinel B＝1 建立檔案，也會取得正 reward；後續只有破紀錄才有正 reward，訊號可能稀疏且初期占比高。這可能造成高變異與信用分配困難，不能因為流程符合 REINFORCE 就宣稱學習有效。實驗應記錄非零 reward 比例、first-step reward 占比、策略 entropy 和凍結策略前後測。

怎樣才算公平的學習成效比較？

先固定模型、輸入、硬體、成本情境、PPA 限制、action space 和互動預算。訓練前後以相同 evaluation seeds 和步數跑凍結策略，確認沒有參數更新，再看改善是否跨多個獨立 training seeds 一致。與 random/SA 比較時應給相同總探索預算，另報新 PPA 計算數、cache hits 和 CPU wall time。單一搜尋中的最佳值自然只會改善或持平，不能單靠這條曲線證明策略學會了。

為什麼選 REINFORCE，已經證明比 PPO 好嗎？

目前以 REINFORCE 作為正式的策略梯度實作基線，它直接使用完整回合的實際回報，方便核對每次更新的資料來源。這種方法也有高變異與樣本效率的風險。目前沒有同條件實驗證明它優於 PPO 或 Q-learning。PPO 的 Critic 估計的是未來回報，不等於提前計算候選 PPA；演算法比較要另外固定 action、環境與總預算。

核對來源　投影片第 7 頁；S2、S5、S7、S10

# 第 8 頁　空白頁與口頭收尾

指圖順序　此頁只有背景。可略過，停在第 7 頁說以下收尾。

## 主講稿

以上是目前硬體與搜尋流程的定義。現在每個完整 action 已能對應到 CNN 執行配置，環境也會把晶粒內各層存取、外部 DRAM 和 mesh 傳輸納入計帳。因此接下來可以針對明確的資料移動規則，檢驗聯合切分與配置是否帶來改善。

後續需要分開完成兩項驗證。硬體模型這邊，用固定小型案例核對存取次數，再取得匹配實作的 cycles 與成本資料校準。搜尋方法這邊，在相同預算和多個種子下，比較關聯狀態、聯合修改與對照方法。現階段可以報告模型與流程已建立，還不能把估計 PPA 或短程串接結果當成實體晶片或算法優勢的證明。

核對來源　投影片第 8 頁；S2、S8

# 報告前要熟悉的數字與定義

這些數字用於回答設定與容量問題。公開配置、研究假設與估計成本分開說明。

| 項目 | 目前設定 | 報告時的說明 |
| --- | --- | --- |
| PE 陣列 | 16×16，共 256 PE | 固定硬體；不是 RL 搜尋陣列尺寸 |
| 精度 | INT8 操作數、INT32 累加 | FP32 vector 處理明定的非 MAC 工作 |
| GB | 256 KiB，4 banks | activation 64 KiB；打包／輸出 64 KiB；權重 128 KiB |
| LB | 20 KiB | A/B 各 2×4 KiB，加 4 KiB output |
| RF | 1536 bytes | A 256、B 256、psum 1024 bytes |
| ACC | 64 KiB SRAM | 與 RF psum、GB activation 分開 |
| RF 權重重用 | 每 M32 group 共用 B | 兩個 M16 microtiles；圖示的三個 A 不是固定次數 |
| DRAM | 1 GiB，單一共享通道 | 接 c0；16 B/cycle、首次回應 20 cycles 為假設 |
| Mesh | 矩形 mesh、XY routing | 每 link 16 B/cycle、每 hop 2 cycles 為假設 |
| 候選顆數 | 1–16 | 由同一 RL 選；不因一次較差 mapping 預先排除顆數 |
| 聯合範圍 | 最多 2 個相依實作算子 | 固定結構規則取得 scope；不是每次重做全部算子 |
| 回合預算 | 最多 64 次互動 | 重複設計仍算；不等於每 action 64 次評估 |
| 訓練預算 | 預設每模型 60 回合 | GUI 可提前停止；完整終端實驗預設停用提前停止 |
| 策略更新 | REINFORCE，每回合一次 | gamma 1、Adam lr 3e−4、grad clip 0.5、float64 |
| 估計成本情境 | 500 MHz、5 mm²／晶粒 | DECLARED_ESTIMATE；不是 Gemmini 官方實測 PPA |

# PPA 與回報公式備查

PPA 三項依序是平均功耗 P、單次推論延遲 L、運算晶粒面積 A。效能用 L 表示，越低越好。功耗邊界包含被計入的外部 DRAM 能量，面積邊界排除外部 DRAM 與封裝，報告時要交代這個差異。

C＝wP·P/Pmax＋wL·L/Lmax＋wA·A/Amax。各權重總和為 1。令 v＝Σ max(0, metric/limit−1)。全部達標時 M＝C/(1＋C)；超標時 M＝2＋v＋C/(1＋C)。因此任何達標方案的 M 都低於超標方案。再用 J＝M/(1＋M) 得到越低越好的訓練目標。

回合內最佳 B_t＝min(B_(t−1), J_t)，reward r_t＝ln(B_(t−1)/B_t)。起始 B＝1 是未測最佳的 sentinel，不是起始設計已取得的 PPA。第一個 action 後才可能取得有效 PPA。沒有成本資料時 reward 缺值，禁止策略更新。

PPA 成本係數有來源與宣告估計，仍不代表這套新增 LB/vector/mesh 已有匹配 RTL。晶粒推論 latency、搜尋器在 Mac 上的 CPU wall time 和訓練總時間，是三種不同的量，報告時不要互換。

## 判讀例子

若使用單顆 5 mm² 的估計成本，面積上限設為 16 mm²，最多只有 3 顆能符合面積限制。RL 仍能提出 1 至 16 顆的 action，超標由環境評分處理。若要研究更多顆數的可行設計，應重新宣告合理的使用者限制，不能把限制放寬後的結果和原任務混在一起比較。

若一段搜尋的最佳 J 依序為 0.30、0.27、0.27、0.24，三次 reward 為 ln(0.30/0.27)、0、ln(0.27/0.24)。它們相加等於 ln(0.30/0.24)。這說明回報追蹤的是已驗證最佳值的進步，不是任意未測方案的預估分數。

# 來源與核對位置

專案內檔案路徑以 RACE-RL 根目錄為起點。技術設定核對至 2026 年 10 月 17 日；投影片中的示意圖用於解釋元件關係，神經網路節點數、mesh 顆數與柱狀長度不代表實驗結論。

## S1　本次投影片

進度報告&紀錄_2.pptx，共 8 頁。頁次以檔案實際順序為準，第 8 頁只有背景。

## S2　目前 CNN 硬體與訓練契約

docs/research/cnn_hierarchy.md；configs/cnn_hardware.json；configs/memory_hierarchy.json；configs/gemmini_platform.json。

## S3　Gemmini 固定公開配置

ucb-bar/gemmini，commit 8c3f9923a44a2fe2c7930587be297d6d4f8c09ca，src/main/scala/gemmini/Configs.scala。公開 defaultConfig 的陣列、精度與容量是參照；LB/RF/vector/mesh 為專案擴充，未重現其 20-bit 陣列中間格式。

開啟官方來源

## S4　關聯狀態編碼

src/race_rl/policy.py 的 RelationalEncoder；src/race_rl/accelerators/cnn_environment.py 的 schema 8 graph、dependency-link relations 與觀察值。

## S5　完整 action 與策略輸出

src/race_rl/accelerators/cnn_design.py 的 PROFILES、coupled_scope、transaction、output_tiles；src/race_rl/accelerators/cnn_policy.py 的 CNNPolicy。

# 來源與核對位置 續

## S6　CNN 記憶體與微程式計帳

src/race_rl/accelerators/cnn_model.py；src/race_rl/accelerators/cnn_kernel.py 的 kernel_counts。RF 的 B preload 以 M32 為組，與圖示的概念數量分開。

## S7　PPA 任務 回報與 REINFORCE 更新

src/race_rl/requirements.py；src/race_rl/rewards.py；src/race_rl/training.py；src/race_rl/accelerators/cnn_search.py；src/race_gui/server.py。

## S8　成本與證據界線

src/race_rl/accelerators/cnn_ppa.py；src/race_rl/accelerators/gemmini_ppa.py；configs/ppa_profiles/provenance.json；docs/research/evidence/cost_profiles/verification.json。成本屬 DECLARED_ESTIMATE，短程結果只用於串接核對。

## S9　數值與量化語意

src/race_rl/accelerators/cnn_quantization.py；docs/research/cnn_hierarchy.md 的精度與數值驗證段落。範例的 tile、halo、byte 與 MAC 數為依形狀推導的說明計算。

## S10　REINFORCE 演算法出處

Williams, R. J. 1992. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning 8, 229–256. 本專案採回合式 reward-to-go 實作；來源不代表對本 DSE 任務的效益保證。

開啟官方來源